Завдання для контролю з предмету

“Електротехніка з основами промислової електроніки”

Варіант № 1

- Означення і графік трифазного струму.

- Класифікація повітряних ліній електропередач.

- Визначити максимальне значення напруги в зварювальному колі, якщо діюче значення напруги U=220 В.

Варіант № 2

- Повна потужність в колі змінного струму.

- Робота генератора постійного струму.

- Знайдіть загальний опір у послідовному з'єднанні резисторів та загальний струм у колі за даними величинами U=100В; R1=50 Oм; R2=30 Ом; R3=40 Ом.

Варіант № 3

- Загальні відомості про електричні машини.

- Будова і принцип дії  транзистора.

- Визначити коефіцієнт трансформації зварювального трансформатора, якщо напруга на первинній обмотці 220 В, а на вторинній 80 В.

Варіант № 4

- Активна і реактивна потужність в колі змінного струму.

- Вимірювання опору електричного ланцюга.

- Чому магнітопровід зварювального трансформатора виготовляють з окремих листів сталі?

Варіант № 5

- Схема паралельного з'єднання індуктивного і ємнісного опорів. Резонанс струму.

- Вимірювання сили струму в колі змінного струму.

- Для чого приєднується конденсатор до обмоток зварювального трансфор-

матора?

Варіант № 6

- Схема послідовного з'єднання індуктивного і ємнісного опорів в колі постій-

ного струму. Резонанс напруг.

- Вимірювання сили струму в колі постійного струму.

- Трифазний двигун зварювального перетворювача має лінійний струм 200 А при лінійній напрузі 60 В. Визначити фазну напругу Uф.

Варіант № 7

- Режим холостого ходу трансформатора.

- Загальні відомості про електровимірювальні прилади.

- Визначити коефіцієнт трансформації зварювального трансформатора, якщо напруга на первинній обмотці 380 В, а на вторинній - 60 В.

Варіант № 8

- З'єднання обмоток трифазного генератора та споживача трикутником.

- Методи електричних вимірювань.

- Яка частота струму застосовується в електроконтактному зварюванні?

Варіант № 9

- Означення і застосування феромагнітних матеріалів в електротехнічних пристроях.

- Параметри змінного струму.

- Конденсатор ємністю C = 5 мкФ ввімкнений в коло зварювального трансфор-

матора. Частота змінного струму 50 Гц. Визначити ємнісний опір конденсато-

ра.

Варіант № 10

- Будова і застосування автотрансформатора.

- Означення електричного ланцюга постійного струму.

- Переваги трифазної мостової схеми в зварювальному випрямлячі.

Варіант № 11

- Робота трансформатора під навантаженням.

- Величини струму, напруги та опору.

- Амперметр в зварювальному колі показує діюче значення струму 120 А, об-

числити максимальне значення сили струму.

Варіант № 12

- Призначення і будова трансформатора.

- З'єднання елементів електричного кола: вітка, вузол, контур.

- Коли відбувається коротке замикання в електрозварювальному колі?

Варіант № 13

- Закони Кірхгофа.

- Будова магнітопроводу силового трансформатора.

- Знайти у паралельному з'єднанні резисторів загальний опір, загальний струм та струм у кожному резисторі за даними величинами: R1 = 1 Oм; R2=2 Ом; U=4,5 В.

Варіант № 14

- Принцип дії синхронного двигуна.

- Вимірювання потужності в колі змінного струму.

- Визначити загальний опір у колі змінного струму, якщо R = 35 Oм; XL =20 Oм.

Варіант № 15

- Будова і принцип дії асинхронного двигуна.

- Вимірювання частоти змінного струму.

- Визначити повний опір зварювального кола, якщо реостат має опір 40 Ом, а ємнісний опір Хс=15 Ом.

Варіант № 16

- Застосування електромагнітів як виконавчих пристроїв.

- Призначення трансформаторної підстанції.

- Визначити максимальне значення напруги в зварювальному колі, якщо діюче значення напруги U=220 В.

Варіант № 17

- З яких елементів складається електричне коло ?

- Охарактеризувати явище електромагнітних індукції.

- Визначити повну потужність зварювального кола, якщо його активна потужність Р= 40 Вт, а реактивна потужність Q =10 Вар.

Варіант № 18

- Потужність електричного кола та   одиниці її вимірювання.

- Основні характеристики постійного та змінного струму.

- Визначити  фазний   струм   при   з'єднані   споживачів трикутником, якщо лінійний струм Іл = 10 А

Варіант № 19

- Призначення і будова трифазного трансформатора.

- Застосування електронно – променевої трубки.

- Амперметр у зварювальному колі показує діюче значення струму 120 А. Обчислити максимальне значення сили струму.

Варіант № 20

- Загальні відомості про електричні апарати керування і захисту.

- Провідники та ізометори, приклади їх використання.

- Пояснити використання змінного струму при зварюванні вуглецевих сталей.

Варіант № 21

1.Класифікація магнітних ланцюгів.

2. Будова і схема однофазного випрямляча.

3.Пояснити, яка повинна бути довжина зварювального кабеля, щоб падіння напруги не перевищувало5 %.

Варіант № 22

- Будова і застосування мікродвигуна.

- Поняття про електропривод.

- Обмотка дроселя в зварювальному колі має індуктивність L = 5 Гн. Визначи-

ти опір XL  дроселя, якщо частота імпульсів струму 800 Гц.

Варіант № 23

- Принцип дії перетворювача постійного струму в змінний струм (інвертор).

- Чотирипровідна система трифазного струму.

- Різновиди контактного зварювання.

Варіант № 24

- Будова машини постійного струму.

- Використання і будова люмінесцентної лампи.

- Визначити падіння напруги на опорі 22 Ом,   якщо в колі протікає струм 4А.

Варіант № 25

- З'єднання обмоток трифазного генератора та споживача зіркою.

- Сформулювати та навести приклади застосування закону Ома для ділянки кола.

- Визначити струм, що протікає в колі, яке складається з акумулятора ЕРС якого 2,2 В і зовнішнього    опору в 1,98 Ом. Внутрішній опір акумулятора 0,02 Ом.